ДАТЧИКИ

CHIP NEWS УКРАИНА

Преобразователи Холла для миниатюрных датчиков

Александр Харыбин, к.т.н., директор, ООО «ПКФ ХАГ» E-mail: hag@uaone.com

По физической природе преобразователи Холла (далее — ПХ) являются самыми простыми и, следовательно, надежными функциональными устройствами, осуществляющими практически безинерционное аналоговое перемножение двух независимых физических параметров: управляющего тока (1у), протекающего в активной области (канале) ПХ и магнитного поля, воздействующего на ПХ (1). Да к тому же не скалярное, а векторное умножение, т.е. дополнительно учитывающее угол между направлением Iу и вектором магнитной индукции В суммарного поля.

Рассматривается возможность применения микроэлектронных преобразователей Холла уникальной конструкции в качестве чувствительных элементов бесконтактных малогабаритных датчиков.

Благодаря этим качествам ПХ нашли широкое применение [2, 3] при построении оригинальных функциональных устройств, а также в качестве чувствительных элементов перспективных датчиков целого ряда физических величин:

- в бесконтактных датчиках положе
ния, конфигурации и размера фер-
ромагнитных деталей, частоты вра-
щения, малых линейных и угловых
перемещений, гироскопах;

- в бесконтактных датчиках тока, ватт-
метрах и счетчиках электрической
энергии;

- в бесконтактных датчиках уровня аг-
рессивных жидкостей;

- в электронных коммутаторах, кноп-
ках, концевых выключателях, сель-
синах, бесколлекторных электро-
двигателях;

в высококачественных магнитных го-
ловках, в специальных модуляторах
и демодуляторах;

Схема подключения ПХ с расщепленным токовым электродом

в быстродействующих измерителях
индукции постоянных и переменных
магнитных полей;

Рисунок 1

•	в аналоговых анализаторах Фурье-
спектра, генераторах синусоидаль-
ного напряжения инфранизких час-
тот, генераторах импульсов специ-
альной формы и т.п.

Датчики физических величин, чувствительным элементом которых является ПХ, отличаются:

- исключительно высоким быстродей-
ствием;

- возможностью контроля как динами-
ческих, так и статических параметров;

- хорошей линейностью передаточ-
ной характеристики и, что еще бо-
лее важно, ее стабильностью в ши-
роком диапазоне рабочих темпера-
тур, включая сверхнизкие;

- идеальной гальванической, механи-
ческой и тепловой развязкой датчи-
ка от контролируемого объекта, ко-
торая, в отличие от датчиков на ос-
нове оптопреобразователей, не за-
висит от оптических свойств рабо-
чей среды;

- высокой эксплуатационной надеж-
ностью, превосходящей надежность
большинства интегральных микро-
схем.

В то же время существенным недостатком ПХ, осложняющим их примене-

ние в качестве чувствительных элементов датчиков повышенной точности, является присутствие сравнительно большого остаточного напряжения (Uо) на выходе преобразователей (т.е. напряжения в отсутствие магнитного поля). Это является прямым следствием технологических погрешностей изготовления ПХ (из-за наличия дефектов кристаллической структуры первичного полупроводникового материала, неточностей процессов фотолитографии и т.п.).

Обычно Uо компенсируют на стадии отладки измерительных и/или управляющих систем, первичным звеном которых является каждый конкретный датчик. Это достигается, например, путем смещения нуля операционных усилителей, применяемых для усиления выходного сигнала ПХ, или коррекцией магнитного поля, непосредственно воздействующего на преобразователь.

Общим недостатком всех таких способов улучшения передаточной характеристики датчиков на основе ПХ является заметное искажение симметрии вторичных усилительно-преобразующих звеньев измерительной системы, или же воздействующего на ПХ магнитного поля, и, как следствие этого, появление дополнительной температурной погрешности контрольно-измерительной системы в целом [4].

Более эффективный способ регулировки Uо реализован в микроэлектронных ПХ с расщепленным токовым электродом [5, 6]. В этих ПХ активная область преобразователя выполнена в виде двух симметричных относительно его оси каналов, начинающихся от «расщепленного» токового электрода и сливающихся в общий канал за линией хол-ловских электродов. Схема подключения такого ПХ приведена на рис. 1.

При таком схемотехническом решении преобразователя разность потенциалов между холловскими электродами можно изменять в широком диапазоне

www.chipnews.com.ua

ИНЖЕНЕРНАЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

Рисунок 2

ДАТЧИКИ

Микроэлектронные ПХ на гибких подложках различной конфигурации

значений простым перераспределением управляющих токов в его канале. При этом, если суммарный ток ПХ поддерживать неизменным (запитав преобразователь от источника тока), то чувствительность ПХ, определяющая наклон передаточной характеристики, при регулировке Uо изменяться не будет. Зависимость же передаточной характеристики от температуры у такого ПХ также остается практически неизменной в широком диапазоне изменений Uо.

Накопленный нами опыт практического применения датчиков на основе ПХ с расщепленным токовым электродом убедительно подтверждает, что такой способ задания начальной точки их передаточных характеристик является очень эффективным.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь девизом «Европейское качество — по приемлемым ценам — в сжатые сроки», имею честь предложить уникальные арсенид-галлиевые ПХ с расщепленным токовым электродом, которые изготовлены групповыми технологическими методами микроэлектроники, отличаются малыми размерами (рис. 2), исключительно малым энергопотреблением (до 5-ти мВт!), высокой надежностью в работе и низкой стоимостью. Микроэлектронные преобразователи смонтированы на гибких подложках из термостойкой полиамидной пленки и имеют бифилярную конструкцию токовых электродов, что дополнительно снижает и без того исключительно малое влияние собственного магнитного поля ПХ на внешнее информационное.

В заключение приведу два примера практического применения микроэлектронных ПХ.

1.	ПХ — как чувствительный
элемент (ЧЭ) датчика уровня аг-
рессивной жидкости в герметич-
ном сосуде. Разместив линейную це-
почку миниатюрных ПХ вдоль наружной
поверхности герметично закрытого со-
суда, изготовленного из немагнитного
материала, и поместив в него поплавок,
выполненный в виде устойчивой к агрес-
сивной среде капсулы с закрепленным
внутри неё постоянным магнитом, полу-
чим достаточно точный и, главное, прос-
той и надежный датчик уровня жидкости.
Жидкости, которая может находиться
практически под любым давлением и
при любой температуре.

2.	ПХ — как ЧЭ бесконтактного
датчика тока. Такие датчики нашли
широкое применение в современной
электротехнике и по праву могут быть
примером наиболее успешных измери-
тельных устройств на основе ПХ. Изме-
рительная система простейшего датчика
тока выполнена в виде тороидального
сердечника из магнитомягкого материа-
ла, в узкий поперечный зазор которого
вклеен миниатюрный ПХ. При протека-
нии тока по шине, продетой через отве-
рстие сердечника, в последнем наводит
ся магнитное поле, индукция которого
пропорциональна величине этого тока.
И если управляющий ток в канале ПХ
стабилен, то напряжение на его выходе
будет прямо пропорционально абсолют
ному значению индукции магнитного по
ля и, соответственно, текущему значе-
нию измеряемого тока. Причем как пе-
ременного, так и постоянного тока!
Верхняя же граница частотного диапазо-
на датчиков с ПХ определяется прежде
всего скоростью перемагничивания маг-
нитных доменов материала сердечника
и может достигать сотен килогерц.

ООО «ПКФ ХАГ» готово оказать бесплатную техническую  под- держку фирмам, заинтересован- ным в разработке и применении перспективных датчиков физичес- ких величин на основе микроэлек- тронных ПХ с расщепленным то- ковым электродом, организовать поставки таких ПХ по льготным це- нам, а также разработку и изго- товление электронных устройств, обеспечивающих их функциони- рование. Наш адрес: 61045, г. Харьков, ул. О. Яроша, 18, оф. 301, тел./факс: (057) 343-46-29, 752-25-35, 752-30-40, e-mail: alex@uaone.com

Литература:

1.	Вайсс Г. Физика гальваномагнитных
полупроводниковых приборов и их при-
менение. — М.: Энергия, 1974.

- Кобу с А., Тушинский Я. Датчики Холла
и магниторезисторы: пер. с польского под
ред. О.К.Хомерики. — М.: Энергия, 1971.

- Гуменюк СВ. и др. Магниточувстви-
тельные полупроводниковые преобра-
зователи // Зарубежная электронная
техника. — 1983. — Вып.7.

4.	Хомерики О.К. Гальваномагнитные
преобразователи и их применение в
устройствах автоматики и вычислитель-
ной техники. — М.: Энергия, 1975.

- Харыбин А.Г. и др. Датчик Холла. Авт.
свидетельство   №   898357.   Опубл.
15.01.1982, бюл. №2.

- Харыбин А.Г. Интегральные преобра-
зователи Холла с улучшенными харак-
теристиками // Электронная техника.
Серия 2: Полупроводниковые приборы.
- 1986. - Выпуск 3 (182).

Chip News Украина, #4 (54), май, 2006